江苏惠测HCKCT016FM开口式精密互感器技术规格书

| 产品类型 | 开合式电流互感器 |  | 直流电阻 |  | 470Ω±10%Ω |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | HCKCT016FM-80A/20mA |  |  |  | 最大量程80A |  |  |
| 工作环境 | 环境温度 |  | -40℃～+85℃ |  | 贮存温度 | -40℃～+85℃ |  |
|  | 相对湿度 |  | ≤90% |  | 气压条件 | 正常大气压 |  |
| 电气参数 | 一次额定电流 |  | 80A |  | 误差非线性 | 0.2% |  |
|  | 二次额定电流 |  | 20mA |  | 相位非线性 | 50′ |  |
|  | 过载倍数 |  | 1.2倍 |  | 工作频率 | 50/60Hz |  |
|  | 绝缘电阻 |  | ≥1000MΩ |  | 工频耐压 | 4kV（rms）(1mAMin) |  |
| 机械参数 | 一次端子 |  |  |  | 一次长度 |  |  |
|  | 二次与屏蔽端子 |  | 20#白黑引线长35cm |  | 端子长度 |  |  |
|  | 外 壳 |  | ABS阻燃材料 |  | 外壳颜色 | 白色/黑色 |  |
|  | 重 量 |  |  |  | 公 差 |  |  |
| 外 形 尺 寸 图 |  |  |  |  |  | 电气原理图 P1—P2穿芯 红/白线和P1同名端 |  |
| 电气 性能 测试 | 额定电流百分比 | 5% |  | 20%% |  | 100% | 120% |
|  | 比差（％） | ≤0.5 |  | ≤0.3 |  | ≤0.2 | ≤0.2 |
|  | 角差（′） | ≤45 |  | ≤30 |  | ≤30 | ≤30 |